HTTP Traffic decryption

키 로그 파일을 사용하여 HTTPS 트래픽을 복호화하려면 SSLKEYLOGFILE 환경 변수, Firefox 또는 Chrome과 같은 호환되는 애플리케이션, Wireshark와 같은 네트워크 프로토콜 분석기가 필요합니다. 이 방법은 로그 파일을 생성하기 위해 클라이언트(브라우저) 또는 서버 애플리케이션을 제어할 수 있는 경우에만 작동합니다.

전제 조건

와이어샤크가 설치되었습니다.

호환 브라우저(모질라 파이어폭스 또는 구글 크롬) 또는 OpenSSL 기반 라이브러리를 사용하고 SSLKEYLOGFILE 환경 변수를 지원하는 다른 애플리케이션입니다.

트래픽이 생성되는 시스템에 대한 물리적 또는 관리적 접근.

지침들

SSLKEYLOGFILE 환경 변수 설정

브라우저의 모든 인스턴스(예: Chrome, Firefox)를 닫습니다.

환경 변수 SSLKEYLOGFILE을 키를 기록하는 데 사용할 파일의 전체 경로로 설정합니다.

Windows에서: 검색창에 "환경 변수"를 입력하고 "시스템 환경 변수 편집"을 클릭한 다음 "환경 변수"를 클릭한 다음 SSLKEYLOGFILE이라는 이름과 C:\\temp\\sslkeyllog.log와 같은 값을 가진 새 사용자 또는 시스템 변수를 생성합니다. 변경 사항을 전역적으로 적용하려면 시스템을 재시작하거나 setx SSLKEYLOGFILE "C:\\path\\to\\keylog.log"라는 명령줄을 사용해야 할 수도 있습니다.

Linux 또는 macOS에서: 터미널을 열고 export SSLKEYLOGFILE="/home/$USER/sslkey.log" 명령을 사용합니다(필요에 따라 경로를 조정하세요). 변수는 이 특정 세션에만 설정되므로 이 터미널 창을 닫지 마세요.

네트워크 트래픽 캡처

패킷 캡처 도구(예: Wireshark)를 실행하고 관련 네트워크 인터페이스에서 캡처를 시작합니다.

환경 변수를 설정하는 터미널 세션에서 브라우저를 실행합니다(Linux/macOS 명령줄을 사용하는 경우). Windows의 경우 시스템 변수를 설정한 후 정상적으로 실행하면 작동합니다.

복호화하려는 HTTPS 웹사이트로 이동하여 원하는 작업을 수행합니다. 세션 키는 지정된 파일에 기록됩니다.

와이어샤크 캡처를 중지하고 캡처 파일(.pcap)을 저장합니다.

복호화를 위한 와이어샤크 구성

와이어샤크에서 편집 > 환경설정으로 이동합니다.

기본 설정 창에서 프로토콜을 확장하고 TLS(이전 버전에서는 SSL)를 찾습니다.

(사전)-마스터-비밀 로그 파일 이름 필드에서 생성한 sslkeyllog.log 파일을 찾아 선택합니다.

확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

복호화된 트래픽 분석

와이어샤크는 로그 파일의 키를 사용하여 트래픽을 자동으로 해독하려고 시도합니다.

이제 이전에 암호화된 "애플리케이션 데이터"를 평문으로 검사할 수 있습니다.

전체 데이터 스트림을 보려면 관련 패킷을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 팔로우 > HTTP 스트림(이전 버전에서는 SSL 스트림)을 선택합니다.